För att lägga till 1-2 Trådlösa temperaturgivare:

- Initiera enheten enl manualen.

- Skicka ett sms till enheten med texten: Sensor!*04,xxxxxxxxx* där du byter ut xxxxxxxxx till koden som står i tempgivaren.  Vänta på att enheten svarar med texten tillbaka.

- Skicka ett sms till enheten med texten: DATA!*97,0000000000#0X22222XX2#AFGGCEQTAP Vänta på att enheten svarar med texten tillbaka.

- Skicka ett sms till enheten med texten:

TEXT!*04,HeatLink MEDDELANDE!,TEMPERATURVARNING: ?uD4xC,?uK4xxxxx ,Batteri ?tM04

Vänta på att enheten svarar med texten tillbaka.

- Skicka ett sms till enheten med texten: DATA!*96,xIXXIXXXXJXXB#

Vänta på att enheten svarar med texten tillbaka.

- Har du bara en tempgivare hoppa över till steg 10.

För att lägga till nästa tempgivare skicka ett sms med texten: Sensor!*02, xxxxxxxxx * där du byter xxxxxxxxx till koden från den tempgivaren. Vänta på att enheten svarar med texten tillbaka.

- Skicka ett sms till enheten med texten: DATA!*97,0000000000#0222222XX2#AGGGCEQTAP Vänta på att enheten svarar med texten tillbaka.

- Skicka ett sms till enheten med texten:

TEXT!*02,HeatLink MEDDELANDE!,TEMPERATURVARNING: ?uD2xC,?uK2xxxxx ,Batteri ?tM02

Vänta på att enheten svarar med texten tillbaka.

- Skicka ett sms till enheten med texten: DATA!*96,xIIXIXXXXJXXB#

Vänta på att enheten svarar med texten tillbaka.

- Ställ uttagen till rätt temperatur zon genom att ställa brytarna i följande position: Interna tempgivaren A:ON 1:ON, Tempgivare 1 (sensor 02) A:ON 2:ON, tempgivare 2 (sensor 04) A:ON 4:ON.

- Klart!

För att lägga till 3-4 Trådlösa temperaturgivare:

- Initiera enheten enl manualen.

- Skicka ett sms till enheten med texten: Sensor!*04, xxxxxxxxx * där du byter ut xxxxxxxxx till koden som står i tempgivaren.  Vänta på att enheten svarar med texten tillbaka.

- För att lägga till nästa tempgivare skicka ett sms med texten: Sensor!*02, xxxxxxxxx * där du byter xxxxxxxxx till koden från den tempgivaren. Vänta på att enheten svarar med texten tillbaka.

- För att lägga till nästa tempgivare skicka ett sms med texten: Sensor!*01, xxxxxxxxx * där du byter xxxxxxxxx till koden från den tempgivaren. Vänta på att enheten svarar med texten tillbaka.

- Skicka ett sms till enheten med texten: DATA!*97,0000000000#2222222XX2#GGGGCEQTAP Vänta på att enheten svarar med texten tillbaka.

- Har du inte fler tempgivare hoppa över detta steg.

För att lägga till nästa tempgivare skicka ett sms med texten: Sensor!*03, xxxxxxxxx * där du byter xxxxxxxxx till koden från den tempgivaren. Vänta på att enheten svarar med texten tillbaka. Tänk på att denna ersätter den interna tempgivaren.

- Skicka ett sms till enheten med texten:

TEXT!*01,HeatLink MEDDELANDE!,TEMPERATURVARNING: ?uD1xC,?uK1xxxxx ,Batteri ?tM01

Vänta på att enheten svarar med texten tillbaka.

- Skicka ett sms till enheten med texten:

TEXT!*02,HeatLink MEDDELANDE!,TEMPERATURVARNING: ?uD2xC,?uK2xxxxx ,Batteri ?tM02

Vänta på att enheten svarar med texten tillbaka. Har du inte fler tempgivare hoppa över detta steg.

- Skicka ett sms till enheten med texten:

TEXT!*04,HeatLink MEDDELANDE!,TEMPERATURVARNING: ?uD4xC,?uK4xxxxx ,Batteri ?tM04

Vänta på att enheten svarar med texten tillbaka. Har du inte fler tempgivare hoppa över detta steg.

- Skicka ett sms till enheten med texten: DATA!*96,xIIIIXXXXJXXB#

Vänta på att enheten svarar med texten tillbaka.

- Ställ uttagen till rätt temperatur zon genom att ställa brytarna i följande position:  Tempgivare 1 (sensor 01) A:ON 1:ON, tempgivare 2 (sensor 02) A:ON 2:ON, tempgivare 3/Intern tempgivare (sensor 03) A:ON 3:ON, tempgivare 4 (sensor 04) A:ON 4:ON.

- Klart!